P O Ž Á R N Í   Ř Á D

O B C E   D O B Ř Í V

Čl. 1

Účel předpisu

Požární řád stanoví zásady organizace a provádění požární ochrany (dále jen „PO“) v obci. Určuje povinnosti fyzických a právnických osob na území obce. Stanovuje úkoly osob pověřených zabezpečením požární ochrany obce a vztah obce k těmto osobám.

Čl. 2

Organizace požární ochrany

Za požární ochranu odpovídá obec a k jejímu zajištění obec:

a) zřizuje preventistu PO pro zabezpečení požární prevence,

b) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů ke zdolávání požárů, záchranným pracím a k likvidaci následků mimořádných událostí a živelných pohrom

c) jmenuje velitele jednotky SDH

d) projednává přestupky v oblasti požární ochrany

e) projednává stav „PO v zastupitelstvu nejméně jednou ročně a vždy po závažném požáru v obci.

Čl. 3

Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob

Právnické a podnikající fyzické osoby zajišťují, aby ve všech činnostech byly respektovány zásady PO stanovené obecně závaznými předpisy, zákonem ČNR č. 133/1985 Sb., o PO, v platném znění, vyhláškou MV č. 21/1996 Sb., zákonem č. FS 50/1976 Sb. (stavební zákon) v platném znění a dalšími předpisy, které upravují povinnosti na úseku PO.

Čl. 4

Povinnosti fyzických osob

1. Fyzické osoby jsou povinny:

A) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů tím, že:

a) v jejich blízkosti nebudou uloženy snadno hořlavé látky včetně paliv

b) nebudou ponechána bez dozoru roztopená kamna, zapnuté elektrické nebo plynové spotřebiče, pokud je v návodu od výrobce dozor vyžadován

c) bude popel ukládán na bezpečné místo

d) budou dodržovány bezpečné vzdálenosti určené výrobcem od stavebních konstrukcí, podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot

e) minimální vzdálenost, nelze-li dokladovat návodem od výrobce, u spotřebičů na pevná paliva bude 880 mm ve směru hlavního sálání a 200 mm v ostatních směrech, u spotřebičů na kapalné a plynné palivo a elektřinu bude 500 mm ve směru hlavního sálání a 100 mm v ostatních směrech.

B) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů při skladování hořlavých nebo požárně nebezpečných látek tím, že:

a) budou k jejich skladování používány přenosné obaly k tomu účelu určené a úniky hořlavých kapalin odstraňovány bezpečným způsobem

b) při používání spotřebiče na propanbutan budou umístněny provozní kovové tlakové nádoby na lehko přístupném, dostatečně větratelném místě, kde se nenachází zdroj odevřeného ohně, zásobní kovové tlakové nádoby budou chráněny před povětrnostními vlivy a nebudou ukládány v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících na půdách, v garážích, kotelnách, šachtách bytových jader, v místnostech tvořících bytová příslušenství, místnostech určených ke spaní a jiných společenských prostorách, koupelnách a únikových cestách

c) tuhá paliva budou skladována odděleně od jiných paliv

d) bude dbáno zvýšené opatrnosti při skladování látek majících sklon k samovznícení nebo skladování a používání hořlavých nebo jiných látek, které mohou způsobit požár nebo jej dále rozšiřovat

e) bezpečnostní vzdálenosti volných skladů sena a slámy (nad 50 m3) budou minimálně

- 300 m od závodů, v nichž se na volném prostranství uskladňují lehce vznětlivé látky nebo hořlavé kapaliny

- 200 m od krajní koleje železniční trati, je-li kolej na náspu

- 100 m od ostatních průmyslových závodů, zemědělských středisek a lesů, krajní koleje žel. Trati

- 60 m od krajní koleje  železniční trati, je-li volný sklad položen alespoň o 6 m výše než kolej ŽT

- 60 m od veřejné komunikace

- 50  m od okrajové budovy souvislé zástavby obcí, činné skládky domovního odpadu, volného skladu sena a slámy

- 30  m od krajního vodiče el. Vedení o vysokém napětí

C) Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru při manipulaci s otevřeným ohněm, zejména tím, že:

a)  bude dbáno zvýšené opatrnosti v topném období a v době sucha

b) při spalování odpadu budou zřizována ohniště jen v bezpečné vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů, spalovat pod dozorem dospělé osoby, po skončení spalování oheň uhasit a popel uložit na bezpečné místo

c) při spalování odpadu vzniklého těžební a pěstební činností lesního porostu budou dodržovány tyto zásady:

- oznámit pálení klestí na územně příslušnou ohlašovnu požárů požární stanice HZS okresu

- tuto činnosti provádět dospělou osobou v době souvislé sněhové pokrývky, v ostatních případech musí být ručené místo k pálení izolováno pruhem 1 m, ze kterého se odstraní veškerý hořlavý materiál až na minerální půdu

- nezakládat ohniště na pařezech nebo v jejich bezprostřední blízkosti a dále v blízkosti větví stromů

- ohniště opustit, bude-li vyhaslé a řádně prolité vodou

- jednotlivá ohniště následně kontrolovat alespoň 1x denně po dobu 3-5 dnů nebo do doby vydatného deště

d) v lese nebude kouřit, odhazovat hořící nebo doutnající předměty

e) v lese a do 50 m od jeho okraje nebo rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně (vyjma článku 4 bod 1 C) c)

D) zajišťovat pravidelně čištění a kontrolu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv v objektech ve svém vlastnictví, v rozsahu a ve lhůtách stanovených právním předpisem a odstraňovat zjištěné závady

E) udržovat topeniště, komíny a kouřovody v řádném stavu a nepoužívat komíny a spotřebiče paliv, u nichž byla zjištěna závada, bránící jejich bezpečenému užívání, až do jejího odstranění

F) plnit příkazy a dodržovat zákazy, týkající se požární ochrany na označených místech

G) udržovat pořádek na půdách, ve sklepích a na jiných místech, ve kterých může dojít ke vzniku požáru a ke stížení požárního zásahu

H) vytvářet v objektech ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání požáru a záchranné práce, neskladovat různé materiály a předměty tak, aby znemožnili přístup k rozvodovým zařízením elektrické energie, plynu a vody nebo stížili záchranné práce

I) udržovat volné chodby, schodiště a další únikové cesty a východy

J) obstarávat v souladu s předpisy o požární ochraně a udržovat v použitelném stavu hasící a  jiné prostředky požární ochrany

K) řádně vykonávat dohled na osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, aby nezpůsobili požár a dále pečovat o řádný dozor nad dětmi, dbát o to, aby jim byl zamezen volný přístup k zápalkám a hořlavým látkám

L) umožnit kontrolním skupinách provést preventivní požární kontrolu k ověření dodržování předpisů o požární ochraně a odstranit zjištěné nedostatky ve lhůtě určené těmito orgány.

2. Fyzické osoby nesmí:

A) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací

B) poškozovat nebo zneužívat hasicí přístroje nebo věcné prostředky požární ochrany

C) jezdit a stát motorovými vozidly v lese, pokud to není v souvislosti s hospodařením v lese

D) vypalovat travní porosty bez souhlasu obce

Čl. 5

Jednotky SDH obce

Obec zřizuje jednu jednotku SDH – JPO III. skládající se ze dvou družstev.

Jednotce je k dispozici následující technika:

- T 138 – PL 1 – speciální cisternový – pěnový protipožární automobil, SPZ RO 07-64

- AVIA A 31 K – dopravní automobil, speciální požární vozidlo, SPZ RO 31-37

- PPS – 12 – 2x

Čl. 6

Zdroje požární vody

Obcí jsou stanoveny následující zdroje požární vody:

1. hydrantová síť: u rodinného domku p. Vladimíra Čermáka čp. 148

2. požární nádrže: Pavlovsko – rybník

Pod Sokolovnou – obsah 80 m3

Padrťský potok – u OÚ, v chatové osadě

3. rybníky: Huťský

Čl. 7

Ohlašovny požáru

V katastru obce jsou tyto ohlašovny požáru:

- obecní úřad, Dobřív 305, tel: 371 783 481, 371 783 396

- Jiří Reindl,    Dobřív 154, tel: 371 782 214, 724 037 949

- Jaromír Petr, Dobřív 116, tel: 371 782 227, 606 804 131

Čl. 8

Vyhlášení požárního poplachu

Požární poplach je místní jednotce SDH obce vyhlašován následujícím způsobem:

1. sirénou

2. telefonem

K ověření požárního řádu obce, zejména akceschopnosti jednotky SDH obce, věcných prostředků požární ochrany, použitelnosti zdrojů požární ochrany, spojení, zařízení pro vyhlášení požárního poplachu a připravenosti fyzických osob pro případ vzniku požáru se vyhlašuje nejméně 1x ročně prověřovací cvičení.

Čl. 9

Výpis poplachového plánu okresu

První jednotka PO            druhá jednotka PO                        třetí jednotka PO

I. stupeň                Dobřív	                    HZS Rokycany			 Mirošov, Hrádek

II. stupeň	        Dobřív                        HZS Rokycany,                          Strašice, Osek,

Holoubkov, Mýto

Skořice,

III. stupeň                Dobřív                        HZS Rokycany                          Ejpovice, Bušovice,

Volduchy, Břasy,

Litohlavy

Čl. 10

Tento „Požární řád“ schválilo obecní zastupitelstvo dne 13. 7. 2005 a tímto dnem vstupuje v platnost. Tímto dnem je zrušena platnost „Požárního řádu“ účinného od 8.9.2004.

Starosta obce                                                                   Místostarosta obce

Ing. Milan Kozlík                                                            Miroslav Beránek